# WPC LERAKÁSI ÚTMUTATÓ - KÖVETELMÉNYEK

- Telepítés során a burkolandó területen az alátétprofilok maximum 280-350 mm távolságra legyenek rögzítve az aljzatbetonhoz.

- Az alátétprofil és a fal között minimum 10 mm távolságot kell hagyni az esetleges dilatáció miatt.

- Az alátétprofilok folytatólagos összeadásánál eltolást kell végezni és legalább 10 mm távolságot hagyni.

- A alátétprofilok aljzatbetonhoz való rögzítés során úgy kell szintezni, hogy 0.5-1%- os lejtést biztosítson, a csapadék, folyadék elvezetése miatt.

- Az alátétprofil rögzítése az aljzatbetonhoz/tartószerkezethez maximum 600 mm történjen meg.

- Járófelület rögzítése az alátétprofilhoz, ahogy az ábra mutatja, rejtett módon indító és köztes klipsz segítségével történik.

- A WPC teraszburkolatok egymást követő behelyezése a képen látható módon 45 fokos szögben akkor történjen meg ha a köztes klipsz - műanyag típust használ.

- A köztes klipsz - fém használatánál nincs szükség a 45 fokos megdöntésre, csupán a vízszintes becsúsztatásos módon helyezze be a klipszek fülecskéibe a teraszburkolatot.

- Javasoljuk a WPC burkolatok repedése ellen, a klipszek rögzítése előtt egy kisebb fúrószárral történő előfúrást.

- Telepítés során figyeljünk oda a levegő és burkolat hőmérsékletre, mert attól függően kell hagyni akár 7-10 mm távolságot a wpc elemek között, a dilatáció miatt. Termékeink hőtágulása: 1 méterenként / 2-3 mm.

- Szintén figyeljünk oda, hogy a WPC toldások alatt a párnafázást duplázzuk a képen látható módon.

- A balra látható képről kettő dolgot is le lehet olvasni. 1. A WPC indító és záró klipszek helyett szimplán előfúrást és csavarozást alkalmaznak, ami szintén elfgoadott.

- 2. A 2900 mm-et meghaladó WPC teraszburkolatok telepítésénél ajánlatos a dilatációt irányítani! Ez az irány minden esetben arra mutasson, amerre több hely adott a tágulásra (Pl.: Ha a faltól kifelé szeretnénk, hogy táguljon, akkor a teraszburkolatot a falhoz legközelebb első párnafához fixáljuk és csavarozzuk.

- Ha a WPC teraszburkolatot közvetlen csavarral fogatjuk a párnafához, minden esetben fúrjunk elő egy kisebb fúrószárral.

- A WPC telepítés végéhez értünk, amikor az esztétikusabb kinézet illetve praktikusság miatt élzárjuk a WPC teraszburkolat rendszerünk.

- A WPC élzáráshoz rendelkezésre áll készletről elérhető: L-alakú, egyenes és széles oldaltakarók .

- Az L-alakú élzárót a rendszer oldalán futó párnafához rögítjük vagy felülről csavarozzuk a teraszburkolathoz.

- Az egyenes és széles élzárót kizárólag a rendszer oldalán futó párnafához rögzítjük.

- A rögzítési pontok 300-400 mm távolságra legyenek egymástól. (Előfúrás erősen ajánlott)